# ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH

w Olecku

Technikum   Mechaniczne

T E C H N O L O G I A            M A S Z Y N

OBRÓBKA  RĘCZNA

-    suwmiarki

- mikrometry

-     trasowanie

- piłowanie

- wiercenie

- rozwiercanie

- gwintowanie

TEST  NR       .........       WERSJA  .........

Opracował : A. Guziejko

Olecko  2001 r.

## Instrukcja dla ucznia

## Masz udzielić odpowiedzi na niżej podane pytania . Wszystkie pytania testu mają cztery odpowiedzi. Wybierz z nich zawsze jedną – właściwą a, b, c lub d i oznacz ją znakiem X na dołączonej „ Karcie odpowiedzi”. Opuszczaj pytania , które wydają Ci się zbyt trudne – wrócisz do nich ponownie po rozwiązaniu tych „łatwiejszych”.

## Czytaj uważnie pytanie i wszystkie odpowiedzi! Jeśli pomylisz się, przekreśl znak X i postaw go na właściwym miejscu.

## Nie pisz i nie rób żadnych znaków na teście. Pracuj spokojnie i dokładnie , staraj się wykorzystać swoje wiadomości i umiejętności.

## Czas pracy  40 minut.

## .............................................................................................................................

## 1 . Suwmiarka, której noniusz posiada 20 działek , mierzy z dokładnością do :

a.    0,1 mm 		b.   0,02 mm 	 c.  0,01 mm	d.  0,05 mm

2 . Na jaki wymiar ustawiona jest podziałka suwmiarki:

a.     14.6 mm   	b.     20,0 mm	c.   6,20 mm	d.   14,12 mm

10				        20

3.  Do sprawdzenia poprawności wskazań mikrometru służy :

a.  sprawdzian szczękowy            c. kątownik walcowy

b.  suwmiarka                               d. płytki wzorcowe; wałek kontrolny

4.  Na jaki wymiar jest ustawiona podziałka mikrometru:

a.  5,30 mm	          b.   14,28 mm       c.   28,14 mm	d.   14,32 mm

30

10

25

5.  Sprzęgiełko w mikrometrze pozwala na :

- ustawienie mikrometru na żądany wymiar,

- zacisk przedmiotu  w czasie pomiaru z jednakową siłą

- regulację luzu między śrubą a nakrętką mikrometru,

d.   przestawienia mikrometru na inny zakres pomiarowy.

6.  Na jaki wymiar jest ustawiony mikrometr:

a.   10,0 mm 		  b. 0,10mm   	 c. 50,10 mm	    d.  5,10 mm

5

0	       5             1

0

45

7.  Skok gwintu śruby mikrometrycznej mikrometru wynosi :

a.   0,1 mm              b. 1,0  mm		 c.  5  mm   	 d.  0,5 mm

- Mikrometr mierzy z dokładnością  do :

a.   0,01 mm            b.  0,05 mm 	 c. 0,02 mm  	 d . 0,1 mm

9.   Suwmiarka której noniusz posiada 50 działek  mierzy z dokładnością do :

a.  0,1 mm  	          b. 0,02 mm	                c.  0,05 mm         d. 0,01 mm

10. Zakres pomiarowy najmniejszej suwmiarki tzw szkolnej wynosi :

a. 140 mm                b. 215                   	 c. 180 mm            d. 315 mm

11. Zakres pomiarowy mikrometru wynosi :

a. 50 mm                  b. 25 mm                 c. 100 mm            d. 15 mm

12. Pełny obrót śrubą mikrometru powoduje jej przesuw wzdłuż osi o :

a.  1 mm                   b.  0,1 mm               c.  0,5 mm            d.  0,01 mm

13. Podziałka ruchoma na obwodzie bębenka mikrometru składa się z:

a.  10 działek            b.  25 działek           c. 45 działek       d.  50 działek

14. Płytki wzorcowe są wykonywane z różną dokładnością  w :

a.  3 klasach  		                             c.  2 klasach

b.  5 klasach 				   d.  jednej klasie

15. Do ułożenia stosu wymiarowego należy użyć :

a. nie więcej niż 5 płytek   		               c. jak najmniejszej ilości płytek

b. dowolnej ilości płytek      		              d. nie więcej niż 10 płytek

- Śruba nastawcza w suwmiarce służy do :

a.     pomiaru w miejscach niedostępnych,

- odczytu pomiaru z większą dokładnością,

- dokładnego nastawienia na zadany wymiar,

- regulacji luzu na prowadnicy  suwmiarki.

17 . Do sprawdzania równoległości powierzchni piłowanej kostki należy używać :

a.  suwmiarki   			            c. płytek wzorcowych

b. kątownika   			            d. kątomierza

18 . Średnicę dokładnego otworu np.  12H7  można zmierzyć przy pomocy :

a.  suwmiarki 0,1                       	           c. mikrometru wewnętrznego

b. mikrometru zewnętrznego     	          d. tylko płytek wzorcowych

19. Płytki wzorcowe I klasy dokładności służą do :

a. ustawiania na właściwy wymiar obrabiarek ,

b. ustawiania na właściwy wymiar narzędzi,

c. do sprawdzania bardzo dokładnych przyrządów pomiarowych,

d. do ustawiania zderzaków na obrabiarce.

20 . Utrwalanie rys traserskich polega na :

a. pogłębianiu rys traserskich, 		c. pokrywaniu rys olejem maszynowym,

b. trasowaniu podwójnych linii, 	            d. punktowaniu rys traserskich.

21 . Podziałkę brzeszczotu określa się podając :

a. odległość między kolejnymi ostrzami w mm

b. odległość między kolejnymi ostrzami w calach

c. ilość ostrzy na długości 10 mm

d. ilość ostrzy na długości 1 cala

22. Ostrza brzeszczotu poddaje się wyginaniu czyli  „falowaniu” dla uzyskania :

a. większej twardości brzeszczotu,

b. większej sztywności brzeszczotu,

c. większej szerokości szczeliny cięcia,

d. większej odporności na zużycie

23. Typowy brzeszczot ma długość :

a.  125 mm		 b.  150 mm  	c. 250 mm	     d.  300mm

24. Nakrętka motylkowa jest częścią :

a. mikrometru  		                   c. suwmiarki ze śrubą nastawczą

b. piłki do cięcia                                      d. uchwytu do płytek wzorcowych

25.W czasie cięcia metalu piłką brzeszczot, dla zmniejszenia tarcia i chłodzenia, należy:

a. smarować oleje maszynowym           c. smarować olejem lnianym lub pokostem

b. chłodzić wodą                                    d. nie smarować ani nie chłodzić

- Podczas cięcia piłką blachy , blachę należy zamocować :

- między dwiema listwami z drewna i razem przecinać,

- tylko w szczękach imadła

- w szczękach imadła osłoniętych wkładkami z blachy

- dodatkowo w szczypcach uniwersalnych.

- Do piłowania stali i żeliwa używa się pilników z nacięciem :

a. jednokierunkowym jednorzędowym         c.  dwukierunkowym jednorzędowym

b. jednokierunkowym wielorzędowym         d.  dwukierunkowym wielorzędowym

- Piłowanie krzyżowe powierzchni  płaskich pozwala na :

a. zastosowanie pilnika zdzieraka

b. kontrolę wzrokową miejsca piłowania

c. zmniejszenie wysiłku pracownika

d. zwiększenie gładkości piłowanej powierzchni

- Długość części roboczej używanego pilnika zależy od:

a. siły fizycznej pracownika

b. tylko wielkości piłowanej powierzchni

c. tylko wielkości naddatku na piłowanie

d. wielkości powierzchni piłowanej i naddatku

- Do sprawdzania płaskości piłowanej powierzchni używa się :

a. liniału krawędziowego                             c. przymiaru kreskowego

b. kątownika walcowego                             d. płytek wzorcowych

- Wiertło kręte z chwytem walcowym mocuje się w gnieździe wrzeciona wiertarki przy pomocy :

- bezpośrednio w gnieździe wrzeciona wiertarki

b.    uchwytu wiertarskiego

c.    tulei redukcyjnej

d.   oprawki szybkomocującej

- Do wykonania otworu przelotowego o średnicy   24  (w stali ) należy użyć :

a. tylko wiertła  24 mm		        c. wierteł  8 ;   24 mm

b. wiertła  24 i rozwiertaka  24           d. wierteł   8 ;   16  oraz  20 i  24

- Rozwiercanie ręczne otworu nie poprawia :

a. kształtu otworu w przekroju poprzecznym

b. prostoliniowości osi otworu

c.   dokładności wymiaru średnicy otworu

d. gładkości powierzchni i kształtu w przekroju osiowym otworu.

- Rozwiertaki nasadzane występują :

a.  o średnicy powyżej 20 mm      	c. o średnicy od 20  do 32 mm

b.  o średnicy powyżej 64 mm     	d. o średnicy powyżej 32 mm

- Przy wierceniu wiertłem krętym o średnicy 12 mm w stali - prędkość obrotowa powinna wynosić około :

a. 630 obr / min      b. 320 obr / min 	c.  150 obr / min     d.  65 obr / min

- Przy rozwiercaniu w stali szybkość skrawania V  powinna wynosić około :

a.  V <  6 m / min  			 c.  V = 12 – 36 m / min

b. V = 6 – 12 m / min   		 d.  V = 36 – 46 m / min

- Pod gwint M8 należy wykonać otwór o średnicy :

a.  6,4 mm          	b. 7,8 mm             c.  8,2 mm  	    d. 8,0 mm

- Dokładność wierconego otworu zależy od:

- rodzaju wiertarki,;     b. sposobu mocowania wiertła,;    c.  materiału wiertła

d. długości i symetrii krawędzi skrawającej wiertła